PROJEKT  BUDOWLANY

| NR PROJEKTU: 1/10/2022 | DATA: 24.10.2022 | KATEGORIA OBIEKTU -XXVI |
| --- | --- | --- |
| TEMAT: | WYKONANIE STUDNI WODOMIERZOWYCH NA OGRODACH 4, 5, 5A (MODERNIZACJA OGRODOWYCH SIECI WODOC.) |  |
| LOKALIZACJA | Świdnica ul. Staszica, Lompy działki nr 268, 275, 1821 |  |
| INWESTOR: | POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW R.O.D. im. Księcia BOLKO 58-100 Świdnica ul. Armii Krajowej nr 10 |  |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Agnieszka Sakowska upr. Nr 339/DOŚ/11 |  |

Opracowano 24.10.2022r.

Zawartość opracowania :

1. Oświadczenie projektanta.

2. Uproszczony wypis i wyrys z rejestru gruntów.

3. Mapa do celów projektowych w skali 1: 1000.

4. Pozwolenie wodno-prawne.

5. Opis techniczny.

7. Informacja BIOZ.

8. Część rysunkowa :

Rys. 1 – Projekt Zagospodarowania Terenu  – skala 1:1000,

Rys. 2 – Studnia wodomierzowa SW1 i SW2 – schemat,

Rys. 3 – Wymiana urządzeń w studni wodomierzowej SW3 i SW4 – schemat,

Rys. 4 – Studnia wodomierzowa SW5 – schemat,

1. Oświadczenie projektanta:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.  2021.2351 tj)

OŚWIADCZAM,

że PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU modernizacji sieci wodociągowych, ROD  im. Ks. Bolko w Świdnicy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis :  Agnieszka Sakowska

5. OPIS TECHNICZNY.

5.1. Przedmiot inwestycji.

Tematem opracowania jest  projekt budowlany robót instalacyjnych, w zakresie modernizacji ogrodowych sieci wodociągowych na ogrodach 4, 5 i 5A, polegający na budowie nowych studni wodomierzowych, oraz wymianie armatury i wodomierzy w istniejących studniach wodomierzowych.

5.2. Lokalizacja.

Lokalizacja:  Miasto Świdnica, ogród nr 5 dz. Nr 1821, ogród nr 5A dz. Nr 275 , ogród nr 4 dz. Nr 268 - obręb 5 Zachód.

Adres:       Świdnica ul. Staszica, Lompy.

5.3. Podstawa opracowania.

- -mapa do celów projektowych w skali 1:1000,

- -koncepcja projektowa wykonania studni wodomierzowych,

- -wizja lokalna w terenie,

- -ustalenia z Inwestorem,

5.4. Istniejące zagospodarowanie.

Na terenie ROD Ks. BOLKO w Świdnicy przy ul. Lompy na ogrodzie nr 5, znajduje się ujęcie wód podziemnych (z monitorowanym zużyciem wody, przez Wody Polskie, wg  aktualnego pozwolenia wodno-prawnego). Z tego ujęcia, za pomocą ogrodowych sieci wodociągowych, zaopatrywane są w wodę ogrody nr 4, 5, 5A, należące do inwestora tj. ROD Ks. BOLKO, oraz inne ogrody takie jak ogród ŚFUP, RELAKS, POD DĘBEM, ASTER, RÓŻA i MALWA należące do Polskiego Związku Działkowców. Istniejąca ogrodowa sieć wodociągowa, jest częściowo opomiarowania.

5.5. Projektowane zagospodarowanie.

W celu ograniczenia strat wody i bardziej oszczędnego gospodarowania podziemnymi zasobami wody, zarządy ogrodów działkowych podjęły decyzję o modernizacji działkowych sieci wodociągowych. Modernizacja będzie polegać na podziale sieci wodociągowej na sektory i bardziej dokładnym opomiarowaniu sektorów (projektowane studnie wodomierzowe, SW1-sektor obejmujący podliczniki ogrodów RELAKS, POD DĘBEM i ŚFUP,   studnia wodomierzowa SW2-sektor obejmujący podlicznik ogrodów 5A, RÓŻA, MALWA i ogród nr 4). Studnie SW3, SW4, z podlicznikami będą służyć do opomiarowania ogrodu 5A, a studnia SW5, z podlicznikiem, do opomiarowania ogrodu nr 4. Takie opomiarowanie z zasuwami i zaworami odcinającymi, oraz podział na sektory umożliwi szybszą i bardziej dokładną lokalizację awarii ogrodowych sieci wodociągowych.

Szczegółowy projekt  modernizacji ogrodowych sieci wodociągowych obejmuje :

a) w ogrodzie nr 5, wykonanie na sieci wodociągowej z rur żeliwnych DN150, dwóch 	studni wodomierzowych SW1 i SW2, o średnicy 1200mm, głębokości 1,3m, 	wyposażonych w zasuwę kołnierzową DN80 i wodomierz kołnierzowy DN80,

b) w ogrodzie nr 5A, na sieci wodociągowej z rur stalowych DN50, w dwóch 	istniejących studniach wodomierzowych SW3 i SW4, wymiana armatury i wodomierzy 	o średnicy DN40,

c) w ogrodzie nr 4, wykonanie na sieci wodociągowej z rur PCV DN110, jednej studni 	wodomierzowej SW5, o średnicy 1000mm, głębokości 1,3m, wyposażonej w zawór 	kulowy DN 50 i wodomierz DN50,

5.6. Podstawowe normy i przepisy.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu. PN-EN 752-2:200

- PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.

Opracowała : Agnieszka Sakowska

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- a) Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Modernizacja ogrodowych sieci wodociągowych obejmująca :

a) w ogrodzie nr 5, wykonanie na sieci wodociągowej z rur żeliwnych DN150, dwóch 	studni 	wodomierzowych SW1 i SW2, o średnicy 1200mm, głębokości 1,3m, 	wyposażonych w 	zasuwę kołnierzową DN80 i wodomierz kołnierzowy DN80,

b) w ogrodzie nr 5A, na sieci wodociągowej z rur stalowych DN50, w dwóch 	istniejących 	studniach wodomierzowych SW3 i SW4, wymiana armatury i 	wodomierzy 	o średnicy 	DN40,

c) w ogrodzie nr 4, wykonanie na sieci wodociągowej z rur PCV DN110, jednej studni 	wodomierzowej SW5, o średnicy 1000mm, głębokości 1,3m, wyposażonej w zawór 	kulowy DN 50 i wodomierz DN50,

Lokalizacja:  Miasto Świdnica, ogród nr 5 dz. Nr 1821, ogród nr 5A dz. Nr 275 , ogród nr 4 dz. Nr 268 - obręb 5 Zachód.

Adres:       Świdnica ul. Staszica, Lompy.

- b) Nazwa i adres inwestora.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie                                 Rodzinny Ogród Działkowy im. Ks. Bolko w Świdnicy   ul. A.krajowej 10   58-100 Świdnica

- c) Imię i nazwiska oraz adres projektanta, sporządzającego informację:

Agnieszka Sakowska

upr. proj. nr.:  339/DOŚ/11

ul. 1-maja nr 7/5

58-100 Świdnica

d) Część opisowa:

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Zakres opracowania obejmuje:

-modernizację ogrodowych sieci wodociągowych na ogrodach 4, 5 i 5A, 			polegający na 	budowie nowych studni wodomierzowych, oraz wymianie 			armatury i 	wodomierzy w 	istniejących studniach wodomierzowych.

Kolejność realizacji jest następująca:

- odkopanie istniejących rur sieci wodociągowych dla studni W1 i W2 i W5,

- wykonanie studni,

- montaż armatury wodomierzowej,

- zasypanie wykopów,

- demontaż istniejącej armatury wodomierzowej dla studni W3 i W4,

- montaż nowej armatury wodomierzowej,

- wykonanie próby szczelności sieci.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Obszar objęty opracowaniem to teren ogrodu działkowego   gdzie występują alejki ogrodowe,  ogródki działkowiczów z altanami ogrodowymi, wewnętrzna sieć wodociągowa. Teren jest ogrodzony.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia:

Nie występują  . W planowanym terminie robót sieć wodociągowa jest nieczynna ( nie wypełniona wodą)  . Prace będą wykonywane przed sezonem wegetacyjnym – nie przewiduje się w  trakcie ich trwania  przebywania na ogrodzie osób trzecich , nie związanych z ich realizacją i nadzorem.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- przygniecenia od urządzeń - koparki,

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Pracownicy realizujący roboty budowlane muszą posiadać ważne badania lekarskie,, mieć badania psychologiczne oraz posiadać świadectwa kwalifikacyjne dla osób prowadzących nadzór nad robotami instalacyjnymi. W brygadzie należy wyznaczyć osoby funkcyjne, w tym kierującego zespołem pracowników. Należy pouczyć pracowników, jakie zagrożenia wystąpią przy realizacji robót budowlanych.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- koparka musi być sprawna i mieć świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Opracował;                                                                                                                       															Agnieszka Sakowska